⚙️ 外部 2D 界面显示设置步骤

板块 1：【自检校准】标签 —— 确保仪器状态准确

在系统顶部点击进入「自检校准」模式，这是进行任何实验前的标准前置步骤 。

- 通道控制标签：

  - 通道激活：点击「通道 1」或「通道 2」按钮，激活对应的校准信号链路 。

  - 固定参数参考：在校准模式下，系统提供固定的标准方波信号（频率 1Hz，峰峰值 4Vpp），用于验证显示精度 。

- 时间与电压标签（校准级）：

  - 时间 (s/div)：通过滑块或按钮调整 X 轴时基，观察方波周期的完整度 。

  - 电压 CH1/CH2 (V/div)：通过调整 Y 轴垂直灵敏度，确保标准 4Vpp 方波在屏幕纵向占据 4 个大格（当设为 1V/div 时）。

- 位置调节标签：

  - 对齐校准：拖动「水平位置」和「垂直位置」滑块，将校准信号对齐到屏幕中央的零点基准线 。

板块 2：【标准测量】标签 —— 动态信号实时分析

在完成设备校准后，点击顶部**「标准测量」**按钮进入此阶段 。以下是各项参数标签的详细讲述：

1. 【信号源】标签下的参数详述

该板块允许用户自由设定实验所需的原始电信号物理属性 。

- 频率 (Hz) —— 信号的快慢 ：

  - 详细讲解：频率决定了信号在单位时间内完成往复循环的次数 。在示波器屏幕上，调节频率会改变波形的疏密程度。例如，将频率设为 2Hz 时，信号每秒完成两次振动 。

  - 实验技巧：配合「时间 (s/div)」调节，可使波形周期与屏幕网格对齐，便于通过刻度计算精确频率 。

- 峰峰值 (Vpp) —— 信号的大小 ：

  - 详细讲解：峰峰值是指波形最高点（波峰）与最低点（波谷）之间的电压差值 。它直接决定了波形在垂直方向上的展开高度。

  - 实验技巧：建议初始设为 4V 。若波形超出屏幕范围，需调节「电压分度 (V/div)」来缩小显示比例 。

- 初相位 (°) —— 信号的起点 ：

  - 详细讲解：初相位决定了波形在 $t=0$ 时刻的起始位置 。

  - 实验技巧：在多信号对比实验中，通过改变初相位（如设为 90°），可以观察到波形在时间轴上的水平平移，这是研究信号超前或滞后关系的核心手段 。

2. 【显示模式】标签下的观察视角

- 独立显示：各通道信号互不干扰，适用于单一信号的基础测量 。

- 同向叠加：将两路信号在 Y 轴方向进行数学合成，可观察波形干涉、抵消以及相位差引起的“拍”现象 。

- 垂直叠加 (X-Y)：将通道 1 作为水平轴（X），通道 2 作为垂直轴（Y），用于观察李萨如图形，从而判断两个信号的频率比和相位差 。

3. 【测量与捕捉】标签下的系统控制

- 触发电平调节：通过调节滑块设定一个阈值，只有当信号达到该电平时，示波器才会开始一次完整的扫描成像 。这是稳定高速动态波形的关键 。

- 暂停捕捉与网格计算：点击「暂停」锁定静态画面后，利用屏幕背景网格进行以下计算 ：

  - 周期 $T$：通过观察波形完整周期跨越的水平格数乘以时间分度档位得出 。

  - 频率 $f$：根据物理公式 $f = 1/T$ 换算得出 。