⚙️波形显示设置步骤（基于WebGL智能示波器仿真系统）

prompt 1：基础波形绘制（单通道）

我想在 [通道1] 显示一个 [正弦波]，请告诉我怎么设置参数，频率设为 2Hz，峰峰值设为 4V。

小波：

- 系统选择：在上方选择【2.标准测量】。

- 信号源选择：在左侧参数控制面板的【信号源配置区】，将波形选中为「正弦波」。

- 通道激活：点击面板上的「通道 2」按钮，激活该通道以显示波形 。

- 参数精确设置：在「参数精确设置」区，将频率输入为 2Hz，峰峰值设为 4Vpp 。

- 显示优化：建议将时间分度设为 0.2s/div，此时一个完整周期占据 2.5 格，方便您观察和统计 。

prompt 2：复杂实验配置（双通道/相位）

我需要对比两个信号。请帮我配置：通道 1 为 2Hz 的 正弦波，通道 2 为 2Hz 的方波。另外请教我如何通过调节 [初相位] 来观察波形偏移。

小波：

- 信号源与通道配置：分别激活「通道 1」和「通道 2」 。将通道 1 设为 2Hz 的正弦波，通道 2 设为 2Hz 的方波 。

- 初相位调节：在「参数精确设置」区找到初相位选项 。通过改变通道 2 的初相位（如设为 90°），您可以直观地在屏幕上看到方波相对于正弦波在时间轴上的水平偏移。

- 显示优化：调整垂直灵敏度旋钮，确保两个波形在纵向上不会互相重叠，以便清晰对比 。

prompt 3：波形测量与显示优化

目前的波形在屏幕上显示太密了，我该如何调整 [时间分度/电压分度]？如果我想把波形移动到 [屏幕中央] 进行周期统计，该操作哪些滑块？

小波：

- 时间分度（时基）调整：若波形显示过密，请调节 X 轴的时间分度旋钮 。减小每格代表的时间（如从 1s/div 调至 0.2s/div），波形会在水平方向拉伸 。

- 电压分度（垂直灵敏度）调整：调节 Y 轴旋钮，增加每格代表的电压（如设为 2V/div），可缩小波形的纵向高度 。

- 位置移动：拖动「水平位置」和「垂直位置」滑块，可将波形精准对齐到屏幕中央的零点刻度线，方便利用网格进行周期和幅值统计 。

prompt 4：李萨如图形专项（X-Y 模式）

我想观察频率比为 1:1 的李萨如图形，我该如何切换到 X-Y 垂直叠加模式？对应的电压分度建议调成多少？

小波：

- 模式切换：在显示模式选项中，将默认的单时基扫描切换为「X-Y 垂直叠加模式」。

- 频率配置：为观察经典的 1:1 李萨如图，请将通道 1 和通道 2 的频率均设为 2Hz；若要观察 2:1 的图形，则将通道 2 频率设为 4Hz 。

- 显示优化建议：建议将两个通道的电压分度均统一调至 1V/div 。这样生成的图形（如圆形或 8 字形）在屏幕中央的大小最为匀称，比例最易于观察。

prompt 5：全波形通用操作手册

我想在 [通道1/通道2] 显示一个 [波形类型]，请告诉我怎么设置参数，频率设为 [数值]Hz，峰峰值设为 [数值]V。另外，如果我想进行周期统计，时间分度应该怎么调？

按照以下四步操作即可完成配置：

步骤 1：信号源波形选择

在左侧参数控制面板的【信号源配置区】，找到「波形类型选择」选项，选中您提问中指定的波形（如「正弦波」或「三角波」） 。 系统的 WaveformGenerator 类支持生成正弦波、方波、三角波等多种标准信号，支持频率、幅度、相位等参数实时调节 。

步骤 2：激活对应通道

点击面板上的「通道 1」或「通道 2」按钮，激活你想要显示波形的通道，此时屏幕会出现初始波形 。

💡 小提示：若需要双通道同时显示，可分别为两个通道选择波形类型 。

步骤 3：设置波形参数

在「参数精确设置」区调整波形的核心参数，可根据您的提问需求自定义 ：

- 频率：建议初次设置为 2Hz（或 1Hz），方便观察波形完整周期 。

- 峰峰值：建议设置为 4Vpp，让波形幅度更清晰 。

步骤 4：调整显示效果（可选优化）

如果波形位置不合适或大小不符合观察需求，可通过以下控件调整 ：

- 时间分度（时基）旋钮：调整 X 轴每格代表的时间 。如设置为 0.2s/div 时，2Hz 波形的一个周期占据 2.5 格（$T = 2.5 \times 0.2s = 0.5s$，$f = 1/T = 2Hz$） 。

- 电压分度（垂直灵敏度）旋钮：调整 Y 轴每格代表的电压 。如设置为 1V/div 且波形峰峰值跨越 4 格时，读数为 4V 。

- 位置调节滑块：拖动「水平位置」和「垂直位置」滑块，将波形移动到屏幕中央区域 。同时可配合「暂停」按钮捕捉静态波形进行精确读数。

小波寄语：希望这些回答能帮到您！您可以随时根据板块一的模板向我提问，我会为您提供最精准的实验指引。