⚙️ 内部原理显示设置步骤

按照以下四个板块的功能标签进行操作，即可深度掌握示波管的工作原理：

板块 1：【电子束参数】标签 —— 信号的源头

该标签用于控制电子枪发射出的电子束基础物理属性。

- 强度 (Intensity)：控制电子束的流强。在物理上，它对应电子枪阴极的加热温度，强度越高，屏幕上的光点越亮。

- 颜色 (Color)：调节电子束撞击荧光屏时激发的色彩（如 0x00ff00 对应经典绿色）。

板块 2：【偏转板参数】标签 —— 轨迹的控制

这是实现“化电为图”的核心区域，模拟加在偏转板上的静态直流偏置电压。

- 水平电压 (H-Bias)：控制电子束在水平方向（X 轴）的静止偏移量。

- 垂直电压 (V-Bias)：控制电子束在垂直方向（Y 轴）的静止偏移量。

  - 操作要点：通过调节这两个标签下的滑块，您可以直观看到电子束偏离中心点的过程，这是理解扫描原理的基础。

板块 3：【波形参数】标签 —— 动态特征演示

该板块标签负责模拟输入示波器的待测信号特征。

- 启用波形 (Enable)：勾选后，系统开始模拟动态信号，电子束将从静止点变为按波形轨迹运动。

- 波形类型 (Type)：选择输入的信号种类（如正弦波 sine、方波 square 等）。

- 频率 (Hz)：调节信号的快慢。频率越高，单位时间内电子束完成的往复偏转次数越多，波形在视觉上越紧凑。

- 振幅 (Amplitude)：调节信号的大小。振幅越大，加在垂直偏转板上的瞬时电压越高，电子束纵向摆动的幅度越大，波形越高。

板块 4：【控制辅助】标签 —— 交互与观察优化

位于界面底部的功能按钮，旨在提升实验的教学效果。

- 标签控制 (Label)：一键显示/隐藏各组件名称（如电子枪、偏转板），将抽象模型与物理术语对应。

- 分解视图 (Explode)：将示波管各组件拆解开来，清晰观察内部空间结构。

- 工作原理演示 (Start Demo)：点击“开始演示”，系统将自动模拟从电子发射到受压偏转，最后撞击荧光屏成像的完整闭环过程。

⚙️ 内部原理显示设置步骤（基于WebGL智能示波器仿真系统）

按照以下四步操作即可完成内部原理的可视化配置：

步骤 1：进入 3D 内部原理模式

在系统主界面右上角点击**「内部原理」**切换按钮 。系统的渲染引擎将进入示波管（CRT）透视图，您可以利用鼠标旋转缩放模型以观察电子枪与偏转板的布局 。

步骤 2：激活组件标签与分解视图

利用右下角的控制浮窗进行观察优化：

- 标签控制：点击「显示标签」以标注电子枪、垂直/水平偏转板、荧光屏等核心组件 。

- 视图切换：使用「分解视图」拆解示波管结构，或「重置视图」恢复标准角度。

步骤 3：设置波形与电子束参数

在右侧面板的【波形参数】（如图所示）中进行动态演示配置：

- 波形类型：选中「sine（正弦波）」，系统将模拟电子束随时间做周期性偏移 。

- 频率 (Hz) 讲解：

  - 操作：通过滑块调节频率数值（如截图中设置为 2.6Hz）。

  - 原理：频率决定了电子束在单位时间内完成一次扫描循环的快慢 。频率越高，电子束受偏转电压驱动摆动的速度越快，屏幕上呈现的波形周期越短 。

- 振幅 讲解：

  - 操作：调节振幅滑块（如截图中设置为 3）。

  - 原理：振幅直接对应作用在偏转板上的电压峰值大小 。振幅越大，加在偏转板上的电场强度越高，电子束被偏转的位移就越大，最终在荧光屏上表现为波形纵向高度（峰峰值）增加 。

步骤 4：启动工作原理演示

点击底部控制台的**「开始演示」**按钮，观察完整的成像闭环 ：

- 电子发射：电子枪发射高速电子束 。

- 受压偏转：电子束穿过偏转板，随设定的频率和振幅实时改变运动方向 。

- 撞击显像：电子束撞击荧光屏激发绿色光点，由于人眼视觉暂留效应，最终形成连贯的可见波形 。

小波寄语：通过调节频率和振幅，您可以直观地看到物理电学参数是如何在 3D 空间内转化为电子运动轨迹的。如果您想尝试通过“小波”提问来自动设置这些参数，请记得使用我们的模板 1 哦！